РОЗКРИТТЯ

інформації про подільний об’єкт незавершеного

будівництва

(Житловий будинок)

Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будинку, будівлі, споруди), складовою частиною якого є відповідний майбутній об’єкт нерухомості:  житловий будинок:   01.3078717.5051921.20241219.52.0000.31

- Основні	технічні	характеристики	подільного	об’єкта	незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України:

- Розташування та генеральний план населеного пункту:

Будинок - Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 251

Паркінг 1- Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 251/1

Паркінг 2 - Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 251/2

План зонування території міста Бровари, затверджений рішенням Броварської міської ради від 25.03.2021 № 119-04-08 – розташування на карті

- Поверховість: 24; 25-21

- Умовна висота об’єкта: 72,6

- Тип та матеріал фундаментів: пальові, буроін’єкційні  із монолітного залізобетону

- Конструкція та матеріал зовнішніх стін: монолітний залізобетон, цегла, газоблок

- Матеріал та технологія зведення каркасу: залізобетонний монолітний каркас

- Клас енергетичної ефективності об’єкта (у випадках, передбачених Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”): C

- Тип опалення: централізоване (двотрубні з горизонтальними поповерховими гілками, тупикові з нижнім розведенням магістралей (Теплоносієм в системах опалення є вода))

- Тип і джерело водопостачання: централізоване, від міської мережі

- Тип і спосіб відведення стоків: централізований (самопливом у запроектовану внутрішньо-майданчикову самопливну мережу господарсько-побутової каналізації)

- Тип вентиляції: квартири - припливно-витяжна природна нежитлові приміщення - механічна витяжна

- Висота приміщень (від підлоги до стелі): 2,7

- Кількість квартир: 458

- Ліфти та піднімальні пристрої: вантажно-пасажирські 630 кг (в кожній секції по 2 ліфта) та вантажні на 1000 кг з функцією «ПЛ» та можливістю транспортування МГН у разі пожежі.

- Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою: відкрита, під'їзди, тротуари, автостоянки, озеленення, майданчики:  дитячі, спортивні, для відпочинку дорослих

- Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп: Доступ до під’їздів секцій забезпечується в основному автомобілями з під'їздом до вхідних груп, як житла так, і нежитлових приміщень, а також з вільним заїздом в паркінг де виділені місця для МГН. Доступ МГН без автомобілів здійснюється по тротуарам з відповідним антислизьким покриттям. Передбачено наступні заходи: 
1. Частина вхідних груп передбачені з рівня відмостки (тротуару) з подальшим транспортуванням ліфтом що придатний для МГН чи рухом сходовою клітиною Н1 та Н3 шириною 1,35 м., а інша частина з зовнішніми ганками (сходинки 400*120 мм) та
дублюванням пандусом (похила відмостка) з максимальним ухилом 1: 12 (з відповідним антислизьким покриттям).

2. Сходи на шляхах руху МГН передбачено суцільними, рівними, без виступів та шорсткою поверхнею. Ребро сходинки закруглене. Ширина проступів зовнішніх сходів 0,4м, внутрішніх - 0,3м. Висота підйому сходинок не більше 0,15 м.
3. Кількість відведених п/місць для автомобілів інвалідів та інших маломобільних груп населення на відкритій стоянці не менше 10%, а саме - 4 п/місць для МГН.
4. В місцях перетину тротуарів з проїжжою частиною виконується пониження бетонних бордюрів для зручного проїзду та проходу маломобільними группами населення. Висота пониженого бордюру не перевищує 50 мм.

- Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць: Два наземні паркінги з експлуатованою покрівлею місткістю 44 та 48 паркомісць

- Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення: Для захисту мешканців будинку та вбудованих нежитлових приміщень передбачається можливе переобладнання приміщень підвального поверху у відповідності до п. 5.50 ДБН В.2.2-15: 2019 «Житлові будинки. Основні положення».

- Плани поверхів: – планування

- Опис основних конструктивних елементів та інженерного обладнання житлового будинку:

Конструктивні елементи:

- фундаменти: пальові, буроін’єкційні  із монолітного залізобетону

- зовнішні огороджувальні конструкції: монолітний залізобетон, цегла, газоблок

- міжповерхові перекриття: монолітна залізобетонна плита

- перекриття підвалу: монолітна залізобетонна плита

- внутрішні стіни, перегородки: цегла, газоблок

- сходові клітини, сходи: збірні залізобетонні

- балкони, лоджії, тераси: цегла, металопластикові огороджуючі конструкції

- дах: монолітна залізобетонна плита

- покрівля: суміщена, інверсійного типу

- заповнення віконних прорізів: металопластикове

- вхідні двері: металопластикові чи металеві з класом вогнестійкості EI 30 протиударні з ущільненням в притулах

Інженерне обладнання: :

- системи опалення (теплопостачання): централізована, від індивідуального теплового пункту (двотрубні з горизонтальними поповерховими гілками, тупикові з нижнім розведенням магістралей (Теплоносієм в системах опалення є вода))

- системи внутрішнього водопостачання: централізована (роздільна - господарсько-питна і протипожежна)

- системи внутрішнього гарячого водопостачання: від електробойлерів, які встановлюються інвесторами (покупцями)

- системи внутрішнього водовідведення та каналізації : централізована (самопливом у запроектовану внутрішньо-майданчикову самопливну мережу господарсько-побутової каналізації)

- газопостачання: відсутнє

- системи електропостачання: від запроєктованої БКТП-10/0.4 кВ, 10 кВт у квартири 1 типу, 16 кВт у квартири 2 та 3 типу

- вентиляція: квартири - припливно-витяжна природна, нежитлові приміщення - механічна витяжна

- охолодження та кондиціювання: у кожній квартирі передбачено місце для встановлення зовнішнього блоку кондиціонера та відведення дренажу від зовнішнього блоку кондиціонера.

- ліфти та піднімальні пристрої: вантажно-пасажирські 630 кг (в кожній секції по 2 ліфта) та вантажні на 1000 кг з функцією «ПЛ» та можливістю транспортування МГН у разі пожежі.

- блискавкозахист: передбачено проєктом на даху

- системи протипожежного захисту:

- пожежна сигналізація адресного типу;

- система оповіщення про пожежу;

- система димовидалення;

- внутрішній протипожежний водопровід;

- автоматична система водяного спринклерного пожежогасіння позаквартирних господарських комор та насосної станції протипожежного водопостачання в підвальному поверсі;

- установка внутрішньо-квартирних пожежних кран-комплектів;

Паркінги :

- пожежна сигналізація адресного типу;

- система оповіщення про пожежу;

- внутрішній протипожежний водопровід;

Вивід сигналу про пожежу на пульт пожежного спостерігання та до об’єднаного диспетчерського пункту.

В підвальному поверсі - система контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих газів.

- домофон: за окремим проєктом, передбачається вхід ключем доступу, QR-кодом (для гостей) або дистанційно з телефону та/або домофонного пристрою;

- автоматизація та диспетчеризація: щити диспетчеризації здійснюють зв’язок з переговорними пристроями ліфтів, приймають сигнали (дискретні та аналогові) від інженерних систем будинку, видають сигнали управління.

Запроектовано: 
− автоматизація обладнання індивідуального теплового пункту будівлі;

− автоматизація насосів господарсько-питного водопроводу;

− автоматизація припливно-витяжних систем та витяжної системи.

- слабкострумні пристрої:  забезпечуються провайдером

- системи зв'язку та сигналізації: системи  протипожежного захисту та зв'язку

- електронні комунікаційні мережі:  передбачається підключення до систем телефонізації, телебачення та інтернету (підключення послуг забезпечується окремим Провайдером/Оператором)

- дощова каналізація: централізована, внутрішньодворова система збору дощових і талих вод, внутрішнє водовідведення з покрівлі

- системи сміттєвидалення: сміттєпровід не передбачається

- сантехнічне обладнання:  встановлюється самостійно Інвестором (Покупцем).

- Клас енергоефективності – С

- Відомості про Замовника будівництва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ

Місцезнаходження юридичної особи – 07405, Україна, Броварський р-н, Київська обл., місто Бровари, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 8-А;

Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою:

телефон:  +38(044) 364-12-44

+38(044) 364-12-41

Адреса електронної пошти - budivelne.misto@gmail.com;

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення – не перебуває;

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора – не перебуває;

- Генеральний підрядник або підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНЗАБУД" ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи - нерезидента - код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) – 42056140;

- Запланований квартал та рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, складовою частиною якого є майбутній об’єкт нерухомості, та виконання Продавцем зобов’язання щодо забезпечення передачі об’єкта нерухомого майна Покупцю:

III квартал 2029 року;

- Відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва

Дозвіл ІУ013230207829 від 17.02.2023 р.